МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ  РАЙОН

# Свидетельство о допуске, выданное НП «РОПК» СРО

3 апреля  2014  №001411.

Проект планировки  И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ земельного участка нА часть территории свободной от застройки, для реконструкции линейного объекта - распределительные газопровоДы низкого и среднего давления

по адресу: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Кавказский район,

СТ.КАВКАЗСКАЯ, УЛ. К.МАРКСА, ОТ ПЕР.ПРИКУБАНСКОГО ДО ПЕР.ВОЙКОВА

Заказчик: ОАО «Кропоткингоргаз»

Шифр проекта:  15-04-116-ю

Количество экземпляров - 5                                                            Экземпляр № 1

Заместитель руководителя

МБУ «УКС» МО

Гулькевичский район	            			          Н.В. СИНИЛО

г. ГУЛЬКЕВИЧИ  2015  г.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Руководитель МБУ «УКС» МО                         _____________ Т.Н. Агибайлова

Гулькевичский район

Заместитель руководителя                                 ______________ Н.В.Синило

МБУ «УКС» МО

Гулькевичский район

Инженер-проектировщик                                    ____________   В.С. Борзилович

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

Материалы  проекта  планировки  территории  с  проектом  межевания  в  его  составе (утверждаемая часть)

1.Основная часть проекта планировки.

Положения о размещении объектов капитального строительства и

характеристиках  планируемого развития территории

  - - Текстовые материалы - пояснительная записка

  - - Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертёж проекта планировки территории (основной чертёж) | ПП - 1 | 1: 500 |

- Обоснование проекта планировки территории

  - - Текстовые материалы - пояснительная записка

  - - Графические материалы:

| №№ п/п |  | Наименование | Лист |  | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. |  | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории Кавказского сельского поселения | ПП - 1 |  | 1: 5000 |
| 2. |  | Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | ПП - 2 |  | 1: 5000 |
| 3. |  | Схема размещения существующих и перспективных инженерных коммуникаций и сооружений инженерной инфраструктуры | ПП - 3 |  | 1: 500 |
| 4. |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ПП - 4 |  | 1: 500 |
| 5. |  | Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта | ПП - 5 |  | 1 :500 |
| 6. | Схема организации улично-дорожной сети |  | ПП-6 | 1:5000 |  |
| 7. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  | ПП-7 | 1:500 |  |

3. Проект межевания территории

- Текстовые материалы – пояснительная записка

- Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж проекта межевания территории (основной чертеж). | ПМ – 1 | 1:500 |

Исходная документация:

-Письмо – заявка ОАО «Кропоткингоргаз», в лице А.В. Бедника

- Постановление  главы Кавказского сельского поселения Кавказского района от 22.06.2015  № 293

-Договора аренды земельного участка №0900003121 от 13 апреля 2015 года

-Карта (план) границ земельного участка (предварительный подсчет координат)

от 20 июля 2014 года.

-Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

от 16.02.2015г.

- Сведения ИСОГД  Администрации муниципального образования Кавказский район Управление архитектуры и градостроительства от 17.10.2014г.

- Градостроительное заключение «О предварительном согласовании места размещения объекта строительства» от 1 декабря 2014 года, № 2059-112014/08.8

- Технические условия для присоединения к газораспределительной сети 25.03.2014/СЩ-01/2-04-05/418

- Акт выбора и обследования участка (трассы) для строительства объекта от 16.02.2015 г. №301

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Введение

  - Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования.

  - Красные линии и линии регулирования застройки.

  - Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные  объекты

    - Проектируемый линейный объект- распределительный газопровод низкого и среднего давления

    - Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

1.4     Меры  по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного         характера

Графические материалы.

2.ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - 2.1. Планируемые объекты капитального строительства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

    - 2.1.1. Характеристика проектируемого линейного объекта- распределительные газопроводы низкого и среднего давления.

    - 2.1.2.Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории.

    - 2.1.3.Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения

  - 2.2.Меры по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - 2.3.Улично-дорожная сеть

  - 2.4.Благоустройство территории

2.5. Организация рельефа и инженерная подготовка территории

  - 2.6. Охрана окружающей среды

Графические материалы

3.ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1 Анализ существующего положения

3.2 Проектное решение

3.3 Выводы

Графические материалы

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

1.ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ ПП-1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Настоящий проект разработан с соблюдением требований Законодательства РФ и всех действующих нормативов: СНиП, санитарных, противопожарных и прочих норм.

Введение.

Цель и  задачи проекта.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке и межеванию территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки и проект межевания разработан по отношению к территории, предназначенной для реконструкции распределительных газопроводов низкого и среднего давления.

Настоящим проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по градостроительной подготовке территории (земельного участка), в целях определения границ земельного участка для дальнейшего размещения линейного объекта- распределительные газопроводы низкого и среднего давления.

После проведения государственного кадастрового учета запроектированного земельного участка Администрацией сельского поселения могут быть организованы торги (конкурсы, аукционы) с целью предоставления земельного участка, для строительства линейного объекта.

Проект планировки и проект межевания земельного участка на часть территории свободной от застройки для строительства линейного объекта –распределительные газопроводы низкого и среднего давления по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул.К.Маркса, от пер. Прикубанского до пер.Войкова

выполнен на основании:

-Письмо – заявка ОАО «Кропоткингоргаз», в лице А.В. Бедника

- Постановление  главы Кавказского сельского поселения Кавказского района от 22.06.2015  № 293

-Договора аренды земельного участка №0900003121 от 13 апреля 2015 года

-Карта (план) границ земельного участка (предварительный подсчет координат)

от 20 июля 2014 года.

-Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

от 16.02.2015г.

- Сведения ИСОГД  Администрации муниципального образования Кавказский район Управление архитектуры и градостроительства от 17.10.2014г.

- Градостроительное заключение «О предварительном согласовании места размещения объекта строительства» от 1 декабря 2014 года, № 2059-112014/08.8

- Технические условия для присоединения к газораспределительной сети 25.03.2014/СЩ-01/2-04-05/418

- Акт выбора и обследования участка (трассы) для строительства объекта от 16.02.2015 г. №301

Проект выполнен с соблюдением:

- Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г., № 190-ФЗ (действующая редакция от 5.05.2014г);

- Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г., № 136-ФЗ;

- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, СНиП 11-04-2003.

Учтены рекомендации и требования следующих нормативных документов и проектной документации:

- СП 42.13330.2011* "Градостроительство. Планировки и застройка городов и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Генерального плана Кавказского сельского поселения утвержденного решением очередной 24-й сессии Совета Кавказского сельского поселения Кавказского района от 10.06.2011г. №4.

1.1.Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования

Проектируемая территория  в административном отношении расположена  в южной части ст. Кавказской, Кавказского района, Краснодарского края .

В геоморфологическом отношении участок приурочен к третьей надпойменной террасе правобережья р.Кубань. Рельеф участка ровный. Физико-геологические явления отсутствуют.

На рассматриваемой территории (земельном участке)  предполагается реконструкция подземных  распределительных газопроводов низкого и среднего давления .

Земельный участок для размещения распределительных газопроводов низкого и среднего давления -площадью 1701 кв.м., расположен на территории жилых улиц, в зоне застройки земель общего пользования , в кадастровом квартале 23:09:0000000,

относится к категории «земли населенных пунктов», сведения о регистрации в государственном кадастре недвижимости отсутствуют.

Земельный участок свободен от застройки, ценных зеленых насаждений, зон охраны памятников истории и культуры особо охраняемых природных территорий,

водоохранных зон.

По территории рассматриваемого земельного участка проходят инженерные сети: водоснабжения, газоснабжения, кабели связи, теплоснабжения.

По СП 20.13330.2011 для Кавказского района принимаются :

-расчетное значение ветрового давления -0,48 к Па;

-ветровой район по давлению ветра – IV;

-расчетное значение веса снегового покрова земли- 1,2 кПа;

- снеговой район по весу снегового покрова земли –II

-по толщине стенки гололёда-III

- по среднемесячной температуре воздуха (Ос), в июле –район 25о

-по среднемесячной температуре воздуха (Ос) в январе- район 0о

-по отключению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры воздуха (Ос) , в январе –район 15о .

1.3.Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии застройки –нанесены«условно» ,проходят по границам участков (по заборам)

Проектируемые красные линии распределительных газопроводов низкого и среднего давления проходят по границам проектируемых охранных зон.

Проектируемая охранная зона распределительных газопроводов принята по 2-метра в каждую сторону от оси газопроводов.

-Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения линейного объекта совпадают с границами формируемого земельного участка .(см. чертежи).

1.3.Планируемые к размещению объекты капитального строительства ,линейные объекты

1.3.1. Проектируемый линейный объект- распределительные газопроводы низкого и среднего давления

Реконструируемые  распределительные газопроводы низкого и среднего давления протяженностью :ср.д. -369 м., н.д. -361 м., расположены  по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст.Кавказская, ул.К.Маркса от пер. Прикубанского до пер.Войкова.

Трассировка реконструируемых газопроводов  низкого и среднего давления предусмотренная в подземном исполнении, с учетом существующих и строящихся сооружений, коммуникаций и красных линий застройки. Минимальные расстояния по горизонтали и по вертикали до зданий и сооружений приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Актуализированная  редакция СНиП2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» ,

СП 62.13330.2011.Актуализированная редакция СНиП 42-01-2001 «Газораспределительные системы»

Точка подключения №1: подземный стальной газопровод низкого давления проложенный по пер. Прикубанскому .

Давление газа в точке подключения:273,85 мм. вод. ст.

Точка подключения №2:подземный газопровод среднего давления ,проложенный

по пер. Прикубанскому.

Давление газа в точке подключения:60,296 МПа.

Точка подключения №3: подземный стальной газопровод низкого давления ,проложенный по ул.К.Маркса угол пер.Войкова.

Давление газа в точке подключения:268,51 мм. вод. ст.

Точка подключения №4:подземный газопровод среднего давления, проложенный по ул.К.Маркса угол пер.Войкова

Давления газа в точке подключения:0,293МПа.

Реконструируемые газопроводы низкого и среднего давления прокладываются в одной траншее на расстоянии 0,5 м., друг от друга

Ширина трассы охранной зоны распределительных  газопроводов принята- по 2 метра в каждую сторону , от оси газопровода, согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 г.

Трасса газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с допустимым приближением к существующим коммуникациям. Котлованов ,ям, прочих нарушений рельефа по трассе прохождения газопровода нет.

Пересечение и сближение трассы  с инженерными сооружениями и коммуникациями осуществляется закрытым и открытым способом в соответствии с действующими нормами.

1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий ,при необходимости обеспечивается существующими инженерными сетями и сооружениями. По территории рассматриваемого земельного участка проходят инженерные сети водоснабжения, газоснабжения, кабели связи, теплоснабжения. Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их охранные зоны приведены на чертежах.

1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Транспортная схема проектируемой территории  принята согласно генерального плана Кавказского сельского поселения, утвержденного решением очередной 24-й сессии Совета Кавказского сельского поселения Кавказского района от 10.06.2011г.№4.

1.5.Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются пожары,  град, гололедные явления, шквальные ветры.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесонасаждений  и соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный период, принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

-усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

-контроль за соблюдением правил   пожарной безопасности;

-устройство противопожарных резервуаров;

-разработку оперативного плана тушения пожаров;

- разъяснительную и воспитательную работу.

Пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте в период его строительства и эксплуатации  должны рассматриваться в соответствии с классификацией, определенной действующим

СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03, как мероприятия по взрывопожаробезопасности и заключаются в основном:

-в соблюдении всех действующих норм СНиП и ГОСТ;

-в соблюдении технологии строительства

-в организации постоянного контроля за состоянием газопроводов и оборудования, установленного на них и ШРП, проведении технического обслуживания и плановых

ремонтных работ, выполняемыми специализированными эксплуатационными организациями. В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе распределительного газопровода низкого давления, необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон трассы газопровода.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Планируемые объекты капитального строительства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

2.1.1. Характеристика  проектируемого  линейного  объекта –распределительные газопроводы низкого и среднего давления.

Реконструируемые  распределительные газопроводы низкого и среднего давления протяженностью :ср.д. -369 м., н.д. -361 м., расположены  по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст.Кавказская, ул.К.Маркса от пер. Прикубанского до пер.Войкова.

Трассировка реконструируемых газопроводов  низкого и среднего давления предусмотренная в подземном исполнении, с учетом существующих и строящихся сооружений, коммуникаций и красных линий застройки. Минимальные расстояния по горизонтали и по вертикали до зданий и сооружений приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Актуализированная  редакция СНиП2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» , СП 62.13330.2011.Актуализированная редакция СНиП 42-01-2001 «Газораспределительные системы»

Точка подключения №1: подземный стальной газопровод низкого давления проложенный по пер. Прикубанскому .

Давление газа в точке подключения:273,85 мм. вод. ст.

Точка подключения №2:подземный газопровод среднего давления ,проложенный по

пер. Прикубанскому.

Давление газа в точке подключения60,296 МПа.

Точка подключения №3: подземный стальной газопровод низкого давления ,проложенный по ул.К.Маркса угол пер.Войкова.

Давление газа в точке подключения:268,51 мм. вод. ст.

Точка подключения №4:подземный газопровод среднего давления, проложенный по ул.К.Маркса угол пер.Войкова

Давления газа в точке подключения:0,293МПа.

Реконструируемые газопроводы низкого и среднего давления прокладываются в одной траншее на расстоянии 0,5 м., друг от друга

Ширина трассы охранной зоны распределительных  газопроводов принята- по 2 метра в каждую сторону , от оси газопровода, согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 г.

Трасса газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с допустимым приближением к существующим коммуникациям. Котлованов ,ям, прочих нарушений рельефа по трассе прохождения газопровода нет.

Пересечение и сближение трассы  с инженерными сооружениями и коммуникациями осуществляется закрытым и открытым способом в соответствии с действующими нормами.

2.1.2.Характеристики   развития   систем   инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий ,(при необходимости обеспечивается )существующими инженерными сетями и сооружениями. По территории рассматриваемого земельного участка проходят инженерные сети водоснабжения, газоснабжения, кабели связи, теплоснабжения. Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их охранные зоны приведены на чертежах.

2.1.3.  Зоны  с  особыми  условиями  использования  территории,

планировочные ограничения

В  проектных  границах  зоны  залегания  полезных  ископаемых,  объекты

культурного  наследия -памятники  истории  и  культуры,  отсутствуют.

Определены охранные зоны на территории перспективного освоения(существующие и проектируемые).

Охранные зоны:

-Существующие сети водопровода – по 5м., в каждую сторону

-Существующие сети газопровода - по 2 м., в каждую сторону

-Существующие сети теплоснабжения-  по 3 м., в каждую сторону

- Существующая ЛЭП –согласно Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями и дополнениями)- охранная зона принята по  - 2 м., в каждую сторону

-границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

- Существующий кабель связи, телефонный кабель – по 2 м., в каждую сторону

-Проектируемая охранная зона распределительных  газопроводов низкого и среднего давления-  по 2м. в каждую сторону, от оси газопровода, согласно «Постановления РФ от 20 ноября 2000 г №878 «об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011г).

Наличие  охранной  зоны  обеспечивает  привлечение  к  ответственности  за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов

Согласно «Постановления РФ от 20 ноября 2000 г №878 «об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011г.

-Вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов устанавливается охранная зона виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих пунктов

-В случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения газораспределительных сетей с такими коммуникациями отношения эксплуатационной организации с организациями - собственниками указанных коммуникаций строятся на основании договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации этих сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

-Эксплуатационные организации газораспределительных сетей и других инженерных коммуникаций, проходящих в одной охранной зоне, совместно разрабатывают схему объектов с точным указанием их расположения, а также план совместного осуществления контроля и содержания коммуникаций и ликвидации аварий, предусматривающий меры по предотвращению повреждений на соседних участках.

-Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении ими автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных предприятий, подходов к аэродромам, сельскохозяйственных угодий, лесов, древесно-кустарниковой растительности и иных владений должен согласовываться эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с заинтересованными организациями, а также собственниками, владельцами или пользователями земельных участков.

-Собственники инженерных коммуникаций, проложенных в охранных зонах газораспределительных сетей, или уполномоченные ими лица обязаны обеспечить обозначение этих коммуникаций на местности опознавательными и предупреждающими знаками.

-При необходимости пересечения действующих газораспределительных сетей новыми коммуникациями затраты, связанные с переоборудованием сетей, возмещаются за счет собственника новых коммуникаций.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов,  конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

2.2   Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе распределительных газопроводов низкого и среднего давления, необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон трассы газопровода.

2.3 Улично-дорожная сеть

Транспортная схема проектируемой территории  принята согласно генерального плана Кавказского сельского поселения, утвержденного решением очередной 24-й сессии Совета Кавказского сельского поселения Кавказского района от 10.06.2011г.№ 4.

2.4 Благоустройство территории

Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение работ по очистке территории, вывоз мусора. Восстановление асфальтового покрытия выполнить силами заказчика.

2.5 Организация рельефа и инженерная подготовка территории

Решение по вертикальной планировке площадки объекта предусматривает максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемого участка.

При строительстве объекта изменение рельефа местности не произойдет. Укладка газопровода выполняется параллельно рельефа местности.

Нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических  условий территории не произойдет.

2.6 Охрана окружающей среды

В период реконструкции газопроводов незначительное загрязнение атмосферы происходит при работе передвижных сварочных постов и автотранспорта.

После окончания строительства источники выделения вредных веществ в атмосферу ликвидируются.

При эксплуатации систем газоснабжения предусматриваются мероприятия, практически исключающие возможность аварийных ситуаций.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории Казанского сельского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

Рассматриваемый земельный участок расположен на территории жилых улиц ,в зоне застройки земель общего пользования, согласно градостроительного зонирования Кавказского сельского  поселения утвержденного решением Совета Кавказского сельского поселения Кавказского района очередной 31 сессий от 28 декабря  2011 г. № 5.

Несоблюдение    экологических    требований    при    осуществлении

градостроительной деятельности и эксплуатации объекта влечет административную

ответственность. Деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая с

нарушением  законодательства  в  области  охраны окружающей  среды  может  быть

приостановлена в судебном порядке.

3 .ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ

РАЗДЕЛ ПМ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

КАВКАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2015   _ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПроектА планировки  И проекта МЕЖЕВАНИЯ земельного участка на часть территории свободной от застройки, для реконструкции линейного объекта распределительные газопровоДы

низкого и среднего давления

по адресу: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Кавказский район, СТ.КАВКАЗСКАЯ, УЛ.К.МАРКСА,

ОТ ПЕР.ПРИКУБАНСКОГО ДО ПЕР.ВОЙКОВА

В целях реализации проекта планировки и проекта межевания земельного участка на часть  территории свободной от застройки, для реконструкции линейного объекта -распределительные газопроводы низкого и среднего давления по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул.К.Маркса, от пер. Прикубанского до пер.Войкова.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (действующая редакция от 28.12.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кавказского сельского поселения, Кавказского района, Глава Кавказского сельского поселения Кавказского района

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Проект планировки и проект межевания земельного участка на часть территории свободной от застройки, для реконструкции линейного объекта -распределительные газопроводы низкого и среднего давления по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул.К.Маркса, от пер. Прикубанского до пер.Войкова.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на _________________

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского района                                     ________________________   О.Г.Мясищева

3.1 Анализ существующего положения

Проектируемая территория (земельный участок), на который  разрабатывается проект межевания, в административном отношении расположена  в южной части ст. Кавказской, Кавказского района, Краснодарского края .

В геоморфологическом отношении участок приурочен к третьей надпойменной террасе правобережья р.Кубань. Рельеф участка ровный. Физико-геологические явления отсутствуют.

На рассматриваемой территории (земельном участке)  предполагается реконструкция подземных  распределительных газопроводов низкого и среднего давления .

Земельный участок для размещения распределительных газопроводов низкого и среднего давления -площадью 1701 кв.м., расположен на территории жилых улиц, в зоне застройки земель общего пользования , в кадастровом квартале 23:09:0000000,

относится к категории «земли населенных пунктов».

Земельный участок свободен от застройки, ценных зеленых насаждений, зон охраны памятников истории и культуры особо охраняемых природных территорий,

водоохранных зон.

По территории рассматриваемого земельного участка проходят инженерные сети: водоснабжения, газоснабжения, кабели связи, теплоснабжения.

Рассматриваемые границы земельного участка размещаются в кадастровом квартале

23:09:0000000. Формируемый земельный участок пересекает границу между кадастровыми кварталами 23:09:0802013 и 23:09:0802014

Территория межевания проходит по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул.К.Маркса, от пер. Прикубанского до пер.Войкова.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 1701 кв.м.

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже (проект межевания)

3.2 Проектное решение

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного Проекта планировки территории, для реконструкции линейного объекта -распределительные газопроводы низкого и среднего давления по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул.К.Маркса, от пер. Прикубанского до пер.Войкова.

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков и их частей на размещение линейного объекта

Проект межевания выполняется с учётом сохранения границ ранее образованных земельных участков зарегистрированных в ГКН

Проект межевания включает в себя чертеж  межевания земельного участка, на котором отображаются:

1.Красные линии утвержденные в составе проекта планировки территории.

2.Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого

размещения линейного объекта.

-Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения линейного объекта совпадают с границами формируемого земельного участка .(см чертежи).

Проектируемые красные линии распределительных газопроводов низкого и среднего давления проходят по границам  его охранных зон -по 2 м. в каждую сторону от оси газопроводов

3.Границы  застроенных  земельных  участков,  в  том  числе  границы

земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

4.Границы   формируемых   земельных   участков,   планируемых   для

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

5.Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения –участок для размещения линейного объекта- распределительные газопроводы низкого и среднего давления.

6.Границы территорий объектов культурного наследия не указаны в виду

их отсутствия в пределах проектируемой территории

7.Границы зон с особыми условиями использования территорий (охранные зоны).

8.Границы зон действия публичных сервитутов- не указаны (ввиду отсутствия сведений о установленных публичных сервитутах).

Установлено,(на основании сведений предоставленных Публичной кадастровой картой), что формируемый земельный участок ,площадью 1701 кв.м., для размещения линейного объекта распределительные газопроводы низкого и среднего давления ,проходит по ранее сформированному земельному  участку, (для размещения автомобильных дорог  и их конструктивных элементов) , который имеет статус –временный(удостоверен), площадью -13 865.00 кв.м, с кадастровым номером 23:09:0000000:452.-(не внесен в ИСОГД).

3.3 Выводы

В результате выполнения проекта межевания земельного участка на части территории свободной от застройки, для реконструкции линейного объекта -распределительные газопроводы низкого и среднего давления по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул.К.Маркса, от пер. Прикубанского до пер.Войкова.

сформированы земельные участки:

Таблица 1

| № | Наименование | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | га |
| 1 | Участок для размещения линейного объекта- распределительные газопроводы низкого и среднего давления | 1701 | 0,1701 |
|  | Итого по рассматриваемому объекту: | 1701 м2 / 0,1701га |  |

| № | Наименование | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | га |
| 1 | Охранная зона водопровода проходящая по формируемому земельному участку (сущ.) | 1439,1 | 0,14391 |
| 2 | Охранная зона кабеля связи проходящая по формируемому земельному участку (сущ.) | 256,09 | 0,025609 |
| 3 | Охранная зона ЛЭП проходящая по формируемому земельному участку (сущ.) | 41,9 | 0,00419 |
| 4 | Охранная зона газопровода проходящая по формируемому земельному участку (сущ.) | 496,02 | 0,049602 |
| 5 | Охранная зона теплоснабжения проходящая по формируемому земельному участку (сущ.) | 33,95 | 0,003395 |

Сведения о существующих ,вновь образуемых земельных участках и частях участков, санитарно защитных зонах, инженерных и транспортных коммуникациях отражены на чертеже.

Характеристика земельных участков затрагиваемых строительством таблица 2.

| № | Образованный земельный участок | Характеристика земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23:09:0000000:ЗУ1 | Категория земель: из земель населенных пунктов Фактическое использование: для реконструкции линейного объекта Действующие обременения: сдан в аренду ОАО «Кропоткингоргаз» |

ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ