МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

М О   ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ  РАЙОН

# Свидетельство о допуске, выданное НП «РОПК» СРО

03 апреля  2014 года № 001411

Заказчик:  УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  АдминистрациИ муниципального образования Кавказский район

Проект планировки И МЕЖЕВАНИЯ Территории

по адресу: Краснодарский край, Кавказский  район,

станица Кавказская,  переулок Первомайский,   ДОС 1-2

Шифр проекта:  15.04.   МК

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЧЕРТЕЖИ ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ

ЧЕРТЕЖИ  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ

Количество экземпляров -                                                                                   Экземпляр №

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

###### МО  ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН                                           _____________________ Н.В. СИНИЛО

г. ГУЛЬКЕВИЧИ

2015  г.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Руководитель МБУ «Управление капитального строительства»

МО Гулькевичский район

Т.Н. Агибайлова

Заместитель руководителя МБУ

«Управление капитального строительства»

МО Гулькевичский район                                                                            Н.В. Синило

Инженер-проектировщик                                                                           Л.П.  Выскуб

ОБЩИЙ  СОСТАВ  ПРОЕКТА

1.1 этап. Обоснование проекта планировки территории

  - 1. Текстовые материалы - пояснительная записка

  - 2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения элементов планировочной структуры | ППМТ - 1 | 1: 5000 |
| 2. | Схема современного состояния и использования территории (опорный план) | ППМТ - 2 | 1: 5000 |
| 3. | Схема градостроительного зонирования территории | ППМТ - 3 | 1: 5000 |
| 4. | Схема Функционального зонирования территории | ППМТ- 4 | 1: 5000 |
| 5. | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями использования территории | ППМТ - 5 | 1 :5000 |
| 6. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры | ППМТ - 6 | 1: 5000 |
| 7. | Схема развития транспортной инфраструктуры | ППМТ - 7 | 1: 5000 |
| 8. | Архитектурно-планировочные предложения по застройке территории | ППМТ - 8 | 1: 1000 |

1.2 этап. Проект планировки территории

1. Текстовые материалы - положения о размещении объектов капитального строительства

- Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертѐж проекта планировки территории (основной чертѐж) | ППТ- 1 | 1: 1000 |
| 2. | Чертеж раздела земельного участка | ППТ - 2 | 1:1000 |
| 3. | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | ППТ -3 | 1:1000 |

1.2 этап. Проект  межевания  территории

1. Текстовые материалы – пояснительная записка

- Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертѐж проекта межевания территории (начало) | ПМТ - 1 | 1: 1000 |
| 2. | Чертѐж проекта межевания территории (окончание) | ПМТ - 2 | 1: 1000 |

Исходная документация:

-Письмо – заявка администрации Кавказского сельского поселения  Кавказского  района

от                    года №             ;

- Постановление  администрации Кавказского сельского поселения  Кавказского  района

- от  31.  12.2014 года №  621;

- Техническое задание на разработку градостроительной документации;

- сведения  ИСОГД   администрации  муниципального образования Кавказский  район   Управление архитектуры и градостроительства;

-письмо-информация о коммуникациях администрации Кавказского сельского поселения Кавказского   района,

-кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 23:06:0802015:284;

1 ЭТАП

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ ППТ-1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Введение. Цель и  задачи проекта.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке  и межеванию территории осуществляется в целях обеспечения развития территорий, выделения элемента планировочной структуры , в целях дальнейшего раздела  земельного  участка на два самостоятельных,  предназначенных для строительства объектов капитального строительства (многоквартирных жилых домов – по программе «Социальное жилье»).

Проект планировки и межевания территории разработан по отношению к территориальной зоне среднеэтажной  жилой застройки  2- 4 этажа    (Ж-3).

Настоящим проектом планировки  территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельного участка, в целях определения   площадей и границ  для каждого жилого дома.

На основании решений , принятых проектом , возможна подготовка проектов границ этих земельных участков для последующего их формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Администрацией сельского поселения могут быть организованы торги (конкурсы, аукционы) с целью предоставления земельного участка для строительства объектов капитального строительства и социальной сферы.

Проект планировки  и межевания  территории  по адресу: Краснодарского край, Кавказский  район,  станица Кавказская,  пер. Первомайский, ДОС 1-2  разработан на основании:

-письмо – заявка администрации Кавказского сельского поселения  Кавказского  района

от                    года №             ;

- постановление  администрации Кавказского сельского поселения  Кавказского  района

- от  31.  12.2014 года №  621.;

- техническое задание на разработку градостроительной документации;

- сведения ИСОГД   администрации  муниципального образования Кавказский  район   Управление архитектуры и градостроительства;

-письмо-информация о коммуникациях администрации Кавказского сельского поселения Кавказского   района

-кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 23:06:0802015:284;

Проект выполнен с соблюдением:

- Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. (изменения 2014г), № 190-ФЗ;

- Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г., № 136-ФЗ;

- СП 111.13330.2012  Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации  (СНиП 11-04-2003).

Учтены рекомендации и требования следующих нормативных документов и проектной документации:

- СП 42.13330.2011* "Градостроительство. Планировки и застройка городов и сельских поселений"  (СНиП 2.07.01-89*);

-СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»   (СНиП 31-01-2003);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Генерального плана  Кавказского сельского поселения  Кавказского  района Краснодарского края, разработанного ООО  «ПИТП» , г. Краснодар в 2010 году, утвержденного  10 июня 2011 года за № 4 решением  очередной 24-й сессии Кавказского сельского поселения.

- Правил землепользования и застройки Кавказского сельского поселения ,

- утвержденного решением Совета Кавказского сельского поселения Кавказского района очередной  31  сессией  от 28 декабря 2011г № 5.

Согласно заданию проект выполняется в  2 этапа:

- 1 этап – обосновывающая часть проект планировки и межевания  территории;

- 2 этап – утверждаемая  часть проекта планировки и межевания  территории;

Архитектурно-планировочная организация территории

- Архитектурно-планировочные решения.

В соответствии с планировочной организацией территории  ст. Кавказская разработанной в составе системы информационного обеспечения градостроительной деятельности, границы проекта планировки расположены в центральной части ст. Кавказская. Территория участка под строительство  социального жилья составляет – 0,2501 га.

Архитектурно-планировочное решение территории  принято с учётом потребности населения района в социальном жилье .

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

-размещение объектов капитального строительства;

-благоустройство территории, формирование улично-дорожной сети,  устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов  посевом акклиматизиро-ванных трав, посадка деревьев и кустарников;

-размещение объектов инженерной инфраструктуры.

I. Положение о размещении объектов капитального строительства  и характеристиках планируемого развития части территориальной зоны «Ж-3» по градостроительному зонированию  Кавказского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края

1.Границами территориальной зоны  среднеэтажной жилой застройки (2-4этажа) «Ж-3»  являются  границы  улиц:

-на севере – ул. Малиновского;

- -на востоке – ул. Мира;

- -на юге – примыкает территориальная зона  усадебной застройки  «Ж-1»;

- -на западе – пер. Первомайского.

2. Данный  проект  планировки территории  рассматривает   часть  территориальной зоны «Ж-3» . Общая  площадь территориальной зоны  «Ж-3»  в указанных границах составляет

1,5615 га.

3. Размещение  и планировочная организация территории  выполнены с учетом требований СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»   и  СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, зданий и сооружений» для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых не установлены размеры санитарно-защитной зоны, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Проектом планировки определены границы зон планируемого размещения объектов , а также параметры планируемого развития элементов планировочной структуры.

Согласно правилам  землепользования и застройки Кавказского сельского поселения   виды разрешенного использования земельных участков и  иных объектов недвижимости  на территории зоны «Ж-3» включают:

3.1 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:  многоквартирные жилые дома  (2-4 этажа)

3.2 Вспомогательные виды  разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:  объекты хозяйственного назначения, детские и спортивные площадки, объекты хранения индивидуального автотранспорта,  объекты инженерно-технического обеспечения,  объекты жилищно- коммунального хозяйства, рекламные конструкции

3.3 Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков  и объектов капитального строительства:  объекты административно-делового назначения, объекты социально-бытового назначения, объекты торгового назначения, объекты общественного питания,  объекты здравоохранения.

Максимальный процент застройки   - 60%;

Минимальный процент озеленения   -10%

4. Площадь территории  для размещения  многоквартирных жилых домов  ДОС 1-2 составляет 0,2501 га.

Данным проектом  планировки   предусмотрено :

4.1 размещение  двух отдельно стоящих многоквартирных  жилых дома  (3 этажа), что позволит удовлетворить потребности социальным жильем жителей района.

4.2 Размещение объектов  вспомогательного  вида разрешенного  использования, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*):

-детская игровая  площадка;

-площадки для занятий физкультурой;

-гостевая автостоянка;

Общая  площадь  застройки  строительства  на земельном участке составляет  655,2  кв.м.

Коэффициент застройки (отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади  участка) – 0,26.

Коэффициент озеленения (отношение площади озленения к площади участка) – 39%.

Благоустройство и озеленение

Важным элементом экологического благополучия, одним из основных направлений благоустройства является озеленение территории.

Проектом предложено благоустройство территории прилегающей к многоквартирным жилым домам.

При выборе основных типов озеленения следует руководствоваться особенностями климата юга России,  подбирая породы с таким расчетом, чтобы учесть все особенности  климатических, почвенных и экологических факторов.  В местах освоения внутриквартальных территорий возможно  использовать быстрорастущие лиственные породы , устойчивые к неблагоприятному воздействию внешней среды  - береза, каштан, липа .

Также определена :

-зона транспортной инфраструктуры с линиями   проездов,

-устройство пешеходных дорожек (тротуаров) внутриквартальной территории,

-строительство площадок  детских,  площадок для занятий физкультурой,   площадки для отдыха .

-устройство гостевых автостоянок с местами для парковки инвалидов.

Баланс территории   (в пределах границ проекта планировки  территории)

| Территория | Ед. изм. | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | процент | количество | процент |
| Территория зоны «Ж-3» всего- в том числе: | га | 1,5615 |  |  |  |
| Земельный участок для ДОС 1 -2 в том числе: | га | 0,2501 |  |  |  |
| Земельный участок для ДОС 1 | га | - |  | 0,10 |  |
| Земельный участок для ДОС 2 | га | - |  | 0,1501 |  |

- Характеристики планируемого развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения  планировочного квартала

- 1.Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Предлагаются следующие мероприятия:

-строительство внутриквартальных  проездов (для обслуживания территории многоквартирных жилых домов).

С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль улиц, предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,50 м. Покрытие проездов, площадок предлагается устраивать из асфальтобетона.

- 2.  Инженерное оборудование территории

- Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения ст. Кавказская генеральным планом предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей.

Существующие водопроводные сети станицы общей протяженностью 61,3км являются хозяйственно-питьевыми и противопожарными. Трубопроводы стальные и чугунные из труб диам. 100-300мм. Наружное пожаротушение проектируется от пожарных гидрантов на кольцевой уличной  водопроводной сети.

Противопожарные мероприятия.

Расход воды на наружное пожаротушение принят при двух одновременных пожарах- 30 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров - один. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя -2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара  согласно норм принято равным - 3 часа.

Наружное пожаротушение проектируется от пожарных гидрантов на кольцевой уличной хозяйственно- питьевой противопожарной проводной сети диам. 100-300мм. Существующих двух резервуаров достаточно хозяйственно-питьевого водопотребления и пожаротушения. Резервуары предназначены для хранения регулирующего и неприкосновенного противопожарного запаса воды.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на ВОС.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования.  Контроль качества».

Приборы учета расхода воды:

рекомендовано оборудовать всех потребителей приборами учета воды;

определить организацию производящую их ремонт и обслуживание.

Расчёт мощности объектов водоснабжения, а также места расположения и количество устройств пожаротушения необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

Водоотведение (канализация)

Из всей застройки станицы  Кавказская централизованной канализацией обеспечены только многоэтажные жилые дома (2-5эт), общественные здания, больница, школа, расположенные в центре населенного пункта. В этих районах расположены 3 квартальных канализационных насосных станции  производительностью 270м3/ч. Стоки от  насосных станций поступают на головную канализационную насосную станцию мощностью 400м3/сут по ул. Малиновского и далее перекачиваются на существующие очистные сооружения станицы.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 6,9км,  напорный коллектор выполнен из чугунных труб диам.100-300мм.    Предусмотрены самотечные коллекторы из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм.

Для станицы Кавказской в части системы канализования необходимо предусмотреть:

1.Доведение мощности очистных сооружений до 5000м3/сут.

2.Строительство новых самотечных и напорных коллекторов и внутриквартальных сетей.

3.Строительство новых канализационных насосных станций.

4. Замена изношенных сетей канализации

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощность объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Газоснабжение

Подача природного газа предусматривается от существующего стального газопровода высокого давления.

Для подачи газа в газораспределительную сеть предусматривается использование существующих ГРП.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

- Связь и информатизация

Обеспечение жителей необходимым количеством телефонных номеров выполнить за счёт подключения заинтересованных абонентов к существующей распределительной телефонной сети с возможностью предоставления высокоскоростного доступа к сети Интернет по технологии АDSL.

Необходимая потребность  в телефонизации –  2 точки.

Электроснабжение

Энергоснабжение района обеспечивается районными электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго» филиал «Армавирские электрические сети» Кавказский   производственный участок.

Питающие электроподстанции поселения характеризуется как:

- 	ПС  110/35/10 кВ «Кавказская ПТФ» с трансформаторами 1х31,5 и 1х40МВА;

- 	ПС  35/10 кВ «Кавказская» с трансформаторами 1х4 и 1х6МВА.

Электрооборудование в Кавказском сельском поселении муниципального образования Кавказского района Краснодарского края находится в удовлетворительном состоянии.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется до КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Количество ТП 10/0,4 кВ – 76 шт. протяженность линий электропередачи 10 кВ – 86,6 км, 0,4 кВ – 129,3 км. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

Охрана окружающей среды

Территория Кавказского сельского поселения в настоящее время имеет высокую степень хозяйственного освоения. Наибольшая нагрузка на природную среду приходится на территории, прилегающие к станице Кавказской и основным транспортным артериям.

Успешное решение экологических проблем обусловлено внедрением современных экологически чистых технологий и осуществлением жесткого мониторинга с адекватной системой поощрений и наказаний.

Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды и принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемой застройке территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

-изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;

-изменение естественных форм рельефа в процессе строительства.

К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся следующие виды:

-увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов;

-увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и потерь из коммуникаций;

-увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию;

-создание новых форм рельефа в процессе строительства;

-загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и выбросов из отопительных систем;

-загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

-загрязнение поверхностных и подземных вод.

Генеральным планом ст. Кавказская предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду, а также защите территорий от опасных природных явлений.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Источниками загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемых территориях являются объекты инженерной, транспортной и производственной инфраструктуры, а также автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т.д.

Предложенное проектом озеленение территории, кроме декоративно-планировочной функции, будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумо- и ветрозащитные функции.

Минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров в соответствие с СП42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»(СНиП 2.07.01-89* ).

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000г. № 878, и составляют 10 м.

В границах населенного пункта располагаются артезианские скважины и водонапорные башни. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 30 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Мероприятия по охране почв и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

устройство сети ливневой канализации;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации (открытого типа);

организация, ограждение и озеленение первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных очистных сооружений и артезианских скважин;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территориях предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях поверхностного стока закрытого типа.

Мероприятия по санитарной очистке территории.

Одним из первоочередных мероприятий по охране территорий от загрязнений является организация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим вывозом на мусороперерабатывающий комплекс.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территорий;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

-ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территорий, расчистка  захламленных участков территорий.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке  территорий в границах проектируемой застройки:

-организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

-организация системы водоотводных лотков;

-установка урн для мусора.

Вывоз смета с территорий производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Предусматривается организация вывоза отходов с территории жилой застройки специализированной организацией с применением специального автотранспорта.

Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

Мероприятия по благоустройству территории.

При строительстве жилой застройки намечается произвести благоустройство территории:

-устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

-организация дорожно-пешеходной сети;

-освещение территории кварталов;

-обустройство мест сбора мусора.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

-создание системы зеленых насаждений (деревья, кустарники, газоны, цветники и естественные природные растения);

-сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Система зеленых насаждений территории складывается из:

Удельный вес озелененных территорий различного назначения (уровень озелененности территории застройки) в пределах территории жилого микрорайона должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектом предусмотрено, озеленение и благоустройство территорий в процентном отношении от общей площади проектируемого земельного участка -     %.

Анализ возможных последствий воздействий современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории

Согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

-локального характера;

-муниципального характера;

-межмуниципального характера;

-регионального характера;

-межрегионального характера;

-федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Из потенциально опасных объектов, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории:

-газопровод высокого давления (вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – газ),

-эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (эрозия);

-подтопление

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации

Информация об инженерно-технических мероприятиях по ГО и ЧС на рассматриваемых территориях отсутствует.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

-применение изоляционных покрытий на территории автостоянок, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

-строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

-формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

-защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

-наличие резервного электроснабжения;

-замена    устаревшего    оборудования    на    новое,    применение    новых    технологий производства.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

-трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

-материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 "Единая система конструкторской документации. Технические условия".

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются пожары, подтопление,  град, гололедные явления, шквальные ветры.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесонасаждений  и соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный период, принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

контроль за соблюдением правил   пожарной безопасности;

устройство противопожарных резервуаров;

разработку оперативного плана тушения пожаров;

разъяснительную и воспитательную работу.

Пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.