1.2 ЭТАП

ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ ППТ -2

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

# Положения о размещении объектов капитального  строительства и характеристиках планируемого развития территориальной   зоны

# «Ж 3» по адресу:  Краснодарский край,  Кавказский район,  станица  Кавказская,  пер. Первомайский,  ДОС 1-2

# 1. Характеристики  планируемого развития территории.

1.Общая площадь территориальной зоны «Ж-3»,  составляет 1,5615 га.

2. Площадь земельного участка   с кадастровым номером   23:06: 0802015: 284

составляет 0,2501га.,

в том числе:

-площадь земельного участка  с кадастровым номер  23:06: 0802015: 284 ЗУ1

составляет 0,10га.,

-площадь земельного участка  с кадастровым номер  23:06: 0802015: 284 ЗУ2

составляет 0,1501га.,

Проект планировки  территории разработан в целях размещения двух многоквартирных   жилых домов.

3.Территория планировочного квартала дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

-Зона среднеэтажной  жилой застройки (2-4 этажей);

-Зона улично-дорожной сети.

4. Параметры планируемого развития территории:

- В составе  территориальной зоны   среднеэтажной жилой застройки (2-4 этажей)

«Ж-3»   размещены объекты:

- - многоквартирные   жилые  дома  (2-4 этажа).

- В составе улично-дорожной сети:

- -дороги, внутриквартальные проезды.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, зданий и сооружений» для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых не установлены размеры санитарно-защитной зоны, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

2.  Характеристика развития системы транспортного обслуживания.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2011. Градостроительство . Планировка и застройка городских и сельских поселений». В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме села:

-улицы в жилой застройке:

- -второстепенная улица- 560 м2 (реконстукция);

- -внутриквартальные проезды-392 м2 (проект).

- - гостевая стоянка  - 152м2 (проек)

- С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль улиц, предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,50 м, Покрытие  внутриквартальных проездов и площадки предлагается устраивать из асфальтобетона.

3. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение

Для бесперебойного обеспечения квартала централизованной системой водоснабжения надлежащего качества  необходимо выполнить:

-проектно-изыскательские работы и бурение артезианской скважины с обвязкой и монтажом оборудования, дебитом не менее 25м3/час;

-в существующем павильоне установить прибор учета добывающей воды и запорную арматуру.

Место расположения арт.скважины  -малый водозабор  №2,  на пересечении ул.Ленина и пер. Чапаева

Точка присоединения к существующей сети:  существующий водопровод диаметром 100мм из асбестоцементных труб на пересечении пер. Первомайский и ул. Ленина №234.

В точке подключения установить ж/б колодец с запорной арматурой.

Прокладку проектируемого водопровода выполнить из  п/эт труб диаметром 100мм.

| п/п | Наименование водопотребителей | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДОС 1 | ДОС 2 | Всего |  |
| 1 | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | 24 | 24 | 48 |  |

При подготовке транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозийные покрытия, а также фильтрующие материалы,  соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» .

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования.  Контроль качества».

Объем работ по водоснабжению  многоквартирных жилых домов определяется  на стадии  разработки рабочей документации.

Водоотведение

Из всей застройки станицы централизованной канализацией обеспечены только многоэтажные жилые дома (2-5 эт), общественные здания, больница, школа, расположенные в центре населенного пункта. В этих районах расположены 3 квартальных канализационных насосных станции  производительностью 270м3/ч. Стоки от  насосных станций поступают на Головную канализационную насосную станцию мощностью 400м3/сут по ул. Малиновского и далее перекачиваются на существующие очистные сооружения станицы.

Для принятия хоз-бытовых стоков от проектируемых домов, (объем 48м3/сут)  и

увеличения мощности Головной канализационной станции  необходимо установить дополнительный насос  в здании ГКНС.

Точка присоединения к существующей сети: канализационная сеть из асбестоцементных труб, диаметром 200мм, расположенная вдоль жилого дома ДОС 20 .

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощность объектов водоотведения уточнить   на стадии  разработки  рабочей документации.

Газоснабжение

Для  обеспечения системы газоснабжения  проектом планировки территории предусматривается:

-газопровод от точки подключения до проектируемого жилого дома  ДОС 2  запроектировать из полиэтиленовых труб диам.110мм,  от  него  газопровод – ввод  из полиэтиленовых труб  диам.9 0мм к дому  ДОС 1 и систему газопотребления многоквартирного жилого дома.

Тока подключения -существующий  стальной подземный  газопровод  низкого давления

диам.150мм, проложенный по пер. Первомайскому.

-установка приборов учета расхода  газа  в каждой квартире.

Объем работ по  газоснабжению определяется  на стадии  разработки  рабочей документации.

- Связь и информатизация

Обеспечение жителей необходимым количеством телефонных номеров выполнить за счёт подключения заинтересованных абонентов к существующей распределительной телефонной сети с возможностью предоставления высокоскоростного доступа к сети Интернет по технологии АDSL.

Необходимая потребность  в телефонизации – уточнить при рабочем проектировании.

- Электроснабжение

Основным источником электроснабжения   жилых зданий на проектируемой территории принята  существующая   подстанции  - ПС 110/35/10 кВ «Кавказская ПТФ»  Т-1 с трансформаторами 1х31,5 и 1х40МВА;

Точкой присоединения  является опора №2 ВЛ 0,4кВ , Ф.№5 от ТП 10/04кВ «КК 5-892/250кВа».  Линию электропередач от выносного пункта электроэнергии до точки

присоединения открыто цельным проводом марки «СИП».

Объем работ по электроснабжению определяется  на стадии  разработки  рабочей документации.

Технико-экономические показатели (в границах проекта планировки территории)

| №№ п/п | Наименование здания (сооружения | ед. изм. | Количество |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | ЗУ1 | ЗУ2 |  |  |
| 1 | Территория проекта планировки | кв.м | 2501,0 | 1000,0 |  |  | 1501,0 |  |
| 2 | Площадь застройки | кв.м | 655,2 | 426,6 |  |  | 228,6 |  |
| 3 | Плотность застройки | % | 26 | 42 |  |  | 15 |  |
| 4 | Ориентировочное количество проживающих | чел | 126 | 84 |  |  | 42 |  |
| 5 | Площадь твердых покрытий в том числе гостевые автостоянки | кв.м кв.м | 878,3 152 | 200,0 - |  |  | 678,3 152 |  |
| 6 | Площадь озеленения | кв.м | 967,4 | 373,4 |  |  | 594 |  |
| 7 | Процент озеленения | % | 39 | 37 |  |  | 39,6 |  |

Охрана окружающей среды

Территория Кавказского сельского поселения в настоящее время имеет высокую степень хозяйственного освоения. Наибольшая нагрузка на природную среду приходится на территории, прилегающие к станице Кавказской и основным транспортным артериям.

Успешное решение экологических проблем обусловлено внедрением современных экологически чистых технологий и осуществлением жесткого мониторинга с адекватной системой поощрений и наказаний.

Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды и принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемой застройке территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;

изменение естественных форм рельефа в процессе строительства.

К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся следующие виды:

-увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов;

-увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и потерь из коммуникаций;

-увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию;

-создание новых форм рельефа в процессе строительства;

-загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и выбросов из отопительных систем;

-загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

-загрязнение поверхностных и подземных вод.

Генеральным планом ст. Кавказская предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду, а также защите территорий от опасных природных явлений.